曲师环审〔2024〕25号

曲靖市生态环境局师宗分局关于师宗县年加工1.2万吨钢制管配件项目环境影响报告表的批复

曲靖双清螺旋钢管有限公司：

你单位申请报批的《师宗县年加工1.2万吨钢制管配件项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其他法律法规的规定。经研究批复如下：

一、该项目建设地点位于云南师宗产业园区大同片区。项目于2024年11月4日取得师宗县发展和改革局投资项目备案证，项目代码：2411-530323-04-01-413786。项目总投资5000万元，其中环保投资97.5万元，占总投资的1.95%。属于新建项目，建设2条螺旋钢管配套钢制管件生产线，1条防腐生产线，以及配套建设安全环保设施，建成后年加工钢制管配件1.2万吨。根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施和本批复的要求进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

（一）切割、焊接打磨废气经集气罩收集后通过1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）达标排放；坡口处理工序设置移动式布袋除尘器收集处理坡口粉尘；喷砂废气经1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA002）达标排放；内壁防腐涂装在密闭式伸缩房内进行，产生的废气经“布袋除尘+两级活性炭”设备（2套）处理后分别由2根15m高排气筒（DA003、DA004）达标排放。以上废气均要求达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放；臭气浓度执

行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。热风炉所在厂房门窗排放口处颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）。

（二）项目运营期无生产废水；生活污水依托园区已建公厕配套化粪池（10m3）收集预处理后，进入师宗产业园区大同片区污水处理厂处理。

（三）生产设备置于厂房内，合理布置产噪设备，设备配置消声器，降低噪声。

（四）生活垃圾收集后送至园区生活垃圾集中收集点，由环卫部门清运处置；边角料、焊渣、除尘器收集粉尘（1#、2#除尘器）、包装材料、水性涂料包装桶收集于一般固废暂存间（20m2），定期外售废旧资源回收单位；内壁防腐涂装工序除尘器粉尘收集后回用于生产；废活性炭、废矿物油收集于危废暂存间（10m2），委托有资质单位清运处置。

四、主要污染物排放总量控制指标：挥发性有机物0.064t/a。

五、项目建成后，请及时办理排污许可和竣工环保验收手续，环保设施必须经验收合格后方可投入使用。

六、本项目自批准之日起超过5年未开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、请师宗县生态环境保护综合行政执法大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作和日常监督管理工作，确保环保设施按照环评报告表及其批复中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2024年12月25日