曲师环审〔2024〕28号

曲靖市生态环境局师宗分局关于师宗县餐厨废弃油脂回收综合利用项目一期工程（重新报批）

环境影响报告表的批复

云南志国餐厨废弃物综合利用有限公司：

你单位申请报批的《师宗县餐厨废弃油脂回收综合利用项目一期工程（重新报批）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其他法律法规的规定。经研究批复如下：

一、该项目建设地点位于云南曲靖师宗县彩云镇彩云中学砖厂旁。项目于2021年9月6日取得师宗县发展和改革局投资项目备案证，项目代码：2109-530323-04-01-222394，项目总投资2269.79万元，其中环保投资88.5万元，占总投资的3.9%。属于新建项目，占地面积1231m2，主体工程建设餐厨垃圾处置车间，配套建设生物质锅炉、成品油罐、一体化污水处理站、办公休息区等，一期工程日处理餐厨废弃物30吨。根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施和本批复的要求进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

（一）车间设置为全封闭式，只留车辆进出口，设置自动卷帘门，卸车、固液分离、三相分离、好氧发酵废气通过微负压集气罩收集后，送入除臭系统进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放；生物质锅炉采用低氮燃烧工艺，燃烧废气通过布袋除尘器处理后，经30m高排气筒（DA002）达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放；污水处理站设置为一体式，各池体加盖密闭，定期喷洒生物除臭剂。

（二）分离废水、清洗废水、洗涤废水、初期雨水经污水管网引入一体化污水处理站，采用“格栅+调节池+气浮沉淀预处理+UASB厌氧处理+两级AO+MBR膜处理”的工艺进行处理，处理规模31m³/d，处理达标后暂存于污水池（容积100m³）内，然后用罐车运送至彩云镇生活污水处理站进行处理；锅炉废水收集后用于车间地面清洗；生活污水排入化粪池（5m³）处理后定期清掏用于周边农田施肥；

（三）生产车间设置为全封闭车间，对高噪声设备采取减振降噪措施。

（四）草木灰、炉渣收集后暂存于一般固废暂存间，委托周边农户清运作农家肥使用；污泥在污水处理站经浓缩脱水处理后，暂存于污泥干化池与三相分离后的餐厨垃圾一并外售作为有机肥原料；废填料由设备厂家负责更换带走处置，不在项目区内存储；生活垃圾收集后，定期交由彩云集镇环卫部门清运处置；废矿物油、含油废抹布、手套收集后暂存于危废暂存间（15㎡），委托有资质单位定期清运处置。

四、主要污染物排放总量控制指标：二氧化硫0.38t/a、氮氧化物0.476t/a。

五、项目建成后，请及时办理排污许可和竣工环保验收手续，环保设施必须经验收合格后方可投入使用。

六、本项目自批准之日起超过5年未开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、请师宗县生态环境保护综合行政执法大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作和日常监督管理工作，确保环保设施按照环评报告表及其批复中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2024年12月25日