曲师环审〔2025〕6号

曲靖市生态环境局师宗分局关于师宗县银宏生物燃料有限公司年产7200吨生物质颗粒生产项目环境影响报告表的批复

师宗县银宏生物燃料有限公司：

你单位申请报批的《师宗县银宏生物燃料有限公司年产7200吨生物质颗粒生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其他法律法规的规定。经研究批复如下：

一、该项目建设地点位于云南师宗产业园区矣腊片区。项目于2024年8月6日取得师宗县发展和改革局投资项目备案证，项目代码：2408-530323-04-05-963407。项目总投资316.8万元，其中环保投资57.90万元，占总投资的18.38%。属于新建项目，建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目总占地2300m2，其中生产车间面积2255m2、办公生活区占地30m2，年产7200吨生物质颗粒。根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施和本批复的要求进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

（一）项目区实行雨污分流，在生产车间棚顶设集雨槽，在生产车间及运输道路边界设置截排水沟，雨水进入雨水沟排入园区雨水管网；项目运营产生的废水主要为喷淋塔循环水、职工生活污水。喷淋塔循环水设沉淀池（10m3）1座，循环使用不外排；职工生活污水待园区污水处理厂投入运行后，项目产生的生活污水经化粪池处理后，由污水管道排至园区污水处理厂处理达标后排放。园区污水处理厂投入运行前，项目生活污水经化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。

（二）原料堆存、装卸输送均在密闭厂房（仅留进出口）内进行，在下料和储存时将厂房门关闭，物料输送带设密闭的廊道，在物料落料口设防尘袋，生产车间地面全部硬化，粉尘在厂房内自然沉降，对车间内灰尘进行定期清扫并加强生产管理；项目造粒工序在颗粒机前端设置液压缓冲料仓，液压缓冲料仓全密闭，仅设进、出口，出口设防尘袋，振动筛下方设防尘袋；粉碎产生的粉尘经引风机引入1套旋风除尘器+布袋除尘器处理后与经旋风除尘器+喷淋塔处理后的热风炉烟气、烘干工序废气一并由1根16m高排气筒（DA001）二氧化硫达《工业炉窑大气污 染 物 排 放 标 准 》（GB9078- 1996 ）中表4中二级标准，颗粒物、氮氧化物浓度限值达《大气污染物综合排放标准 》（GB16297- 1996）表 2中的二级标准排放；原料堆存、装卸、物料输送等无组织粉尘排放要求达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值。

（三）生产设备置于密闭厂房内，合理布置产噪设备，设备配置消声器等，降低噪声。

（四）布袋除尘器、旋风除尘器收集的粉尘、不合格产品全部回用于生产；炉灰定期清掏暂存于一般固废暂存区（10m2）后用于周边农林施肥使用，不外排；废铁收集后暂存于一般固废暂存间内（10m2），外售废品回收站；生活垃圾经垃圾桶集中收集后，委托环卫部门统一清运处置；废机油收集于危废暂存间（6m2），定期委托有资质单位清运处置并做好台账管理，严禁外排。

四、主要污染物排放总量控制指标：二氧化硫3.66t/a、氮氧化物5.5728t/a。

五、项目建成后，请及时办理排污许可和竣工环保自主验收手续，环保设施必须经验收合格后方可投入使用。

六、本项目自批准之日起超过5年未开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、请师宗县生态环境保护综合行政执法大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作和日常监督管理工作，确保环保设施按照环评报告表及其批复中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2025年3月18日