附件1

城市水厂一览表

(2025年)

| 序号 | 水厂名称 | 水源地名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 师宗县浩博水务 有限公司 | 师宗县东风水库 | 金鹏 | 13987418664 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

填报单位(公章):师宗县疾病预防控制中心  填报人：何坤

单位负责人： 姚俊祥                        填报时间：20251124

城市水厂水龙头水采样点表

(11月)

| 序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信合缘餐厅 | 11 |  |
| 2 | 丹溪幼儿园对面消防栓 | 12 |  |
| 3 | 凤竹路生态石板烧 | 13 |  |
| 4 | 丹凤小区老红小吃 | 14 |  |
| 5 | 师宗一中对面中盛书屋 | 15 |  |
| 6 | 武装部生活区 | 16 |  |
| 7 | 运政门口消防栓 | 17 |  |
| 8 |  | 18 |  |
| 9 |  | 19 |  |
| 10 |  | 20 |  |

填报单位(公章):师宗县疾病预防控制中心     填报人：何坤

单位负责人：姚俊祥                           填报时间：20251124

附件3

城市水厂出厂水水质信息

(第四季度)

| 序号 | 水 厂 名 称 | 采样时 间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL 或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或CFU/100mL) | 色度 ( 铂 钴色 度单 位 ) | 浑浊度 (NTU- 散射浊 度单位) | 臭和 味 | 肉眼 可见 物 | 高锰酸盐 指数 (CODMn 法，以O₂ 计，mg/L) | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) |
| 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异 臭异 味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 1 | 师宗 浩博 水务 有限 公司 | 202511 20 | 未检出 | 未检出 |  |  | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.08 | 0.524 | ……. |

mg/L;  二氧化氯(C10₂)   为0 . 1~0 .8mg/L。

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~2

##### 2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报人：何坤

填报时间：20251124

填报单位(公章):师宗县疾病预防控制中心

单位负责人： 姚俊祥

— —

3

附 件 4

城市用户水龙头水(末梢水)水质信息

(第四季度)

| 序号 | 采样点名称 | 采样 时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数 (CFU/m L) | 总大肠菌 群(MPN/ 100mL或 CFU/100m L) | 大肠埃希 氏菌(MP N/100mL 或CFU/10 0mL) | 耐热大肠 菌群(MP N/100mL 或CFU/10 0mL) | 色度(铂 钴色度单 位) | 浑浊度(N TU-散射 浊度单 位 ) | 臭和味 | 肉眼 可见 物 | 高锰酸盐 指数(CO DMn法， 以O₂计， m g/L) | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) |
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5 749-2022)指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭 、 异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 | 信合缘餐厅 | 2025 1120 | 未检出 | 未检出 |  |  | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.10 | 0.240 | …… |
| 2 | 丹溪幼儿园对面消 防栓 | 2025 1120 | 未检出 | 未检出 |  |  | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.72 | 0.393 | …… |
| 3 | 凤竹路生态石板烧 | 2025 1120 | 未检出 | 未检出 |  |  | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.12 | 0.308 | …… |
| 4 | 丹凤小区老红小吃 | 2025 1120 | 未检出 | 未检出 |  |  | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.80 | 0.295 | …… |
| 5 | 师宗一中对面中盛 书屋 | 2025 1120 | 未检出 | 未检出 |  |  | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.92 | 0.397 | …… |

| 6 | 武装部生活区 | 2025 1120 | 未检出 | 未检出 |  |  | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.94 | 0.345 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 运政门口消防栓 | 2025 1120 | 未检出 | 未检出 |  |  | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.00 | 0.178 | …… |

注：1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(C10₂)≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位(公章):师宗县疾病预防控制中心         填报人：何坤

单位负责人： 姚俊祥                              填报时间：20251124